- EXELERATE® HS-I

| - Описание: | - Жидкая добавка на основе активного кислорода для усиления моющего действия щелочных растворов. |
| --- | --- |

| - Преимущества | - Быстрое и тщательное удаление стойких загрязнений |
| --- | --- |
| - продукта: | - Превосходно проникает в загрязнения и растворяет их |
|  | - Биоразлагаемое вещество |
|  | - Подходит для обработки горячих поверхностей |

| - Свойства |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Концентрат | - Внешний вид: | - Прозрачная бесцветная жидкость* |
|  | - Хранить при температуре | - От -10 до 40°C |
|  | - Плотность | - 1,08 – 1,12 г/см³ (при 20°C) |
|  | - Содержание фосфора | - 0,18 % |
|  | - Содержание азота | - 0,00 % |
|  | - Точка воспламенения | - Не применяется |
| - Рабочий раствор | - pH: | - 3,1 – 3,6 (1 % раствор, 20 °C, деионизированная вода) |
|  | - Электропроводность | - 0,3 mS/cm (1 % раствор, 20 °C, деионизированная вода) |
|  | - Титрование | - 30 – 34 % H2O2 * |

- *  Параметры подлежат входному контролю

| - Совместимость с материалами | - При соблюдении указанных ниже способов применения EXELERATE HS-I совместим с: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Металлы | - Сталь, хром-никелевая сталь |  |  |
| - Пластмассы | - Все стойкие к окислению пластики, например, РЕ |  |  |
| - Уплотнители | - Все стойкие к окислению уплотнители, например, Viton, EPDM |  |  |
| - Применение | - EXELERATE HS-I - продукт, основанный на активном кислороде с превосходными увлажняющими свойствами, содержит ингибитор пенообразования и стабилизатор уровня жесткости воды. |  |  |
| - Внимание! | - EXELERATE HS-I не предназначен для использования в закрытых системах, поскольку высвобождение кислорода приводит к увеличению давления. |  |  |
| - В качестве средства предварительной обработки для щелочной мойки | - EXELERATE HS-I - окисляющее средство для предварительной обработки, специально предназначенное для проникновения в нагарные загрязнения для улучшения мойки пастеризаторов, HTST, UHT, эвапораторов и другого оборудования, использующего нагревательные процессы. Применяется на предприятиях пищевой и пивобезалкогольной промышленности. - Дать EXELERATE HS-I циркулировать в системе, по крайней мере, один прогон перед добавлением щелочного средства. |  |  |
|  | EXELERATE HS-I: | 0,5 – 1,0% |  |
|  | Температура | - 60 - 70 °C |  |
|  | Время обработки | 5 – 10 минут (по крайней мере, один прогон через систему) |  |
|  | - После этапа предварительной обработки медленно добавить нехлорированное щелочное средство в раствор EXELERATE HS-I при температуре от 60 до 70 °C. Использовать щелочное средство в той же концентрации, как и в текущем цикле (NaOH: 2,0 – 5,0 %). |  |  |
|  | - После добавления всех щелочных средств, увеличить температуру мойки минимум до 70°C для обеспечения эффективности реактивности и мойки. Допустимый диапазон температур на щелочном этапе для получения наилучшего результата должен находится между 70-85°C. |  |  |
| - В качестве усилителя для щелочной мойки | - EXELERATE HS-I может также использоваться в программе повторного использования каустика в качестве усилителя для этапа щелочной мойки. - Рекомендуется медленно добавить 0,5 – 1,0% раствор EXELERATE HS-I в начале этапа повторного использования каустика при температуре не более 70°C. Затем температура может быть увеличена до величин, необходимых для начала реакции (выделения кислорода). Основным отличием повторного использования является то, что EXELERATE HS-I к среде с щелочным значением рН, поэтому некоторые реакции могут начаться немедленно в точке дозировки, а не в месте загрязнения. Для получения оптимальных результатов рекомендуется применять интервальную дозировку. - Рекомендуется добавлять EXELERATE HS-I в СИП-контур со стороны давления при помощи инжекторного клапана. |  |  |
|  | NaOH | - 2,0 - 5,0 % |  |
|  | EXELERATE HS-I | - 0,5 - 1,0 % |  |
|  | Температура | - 70 - 80 °C |  |
|  | Время обработки | - 15 – 30 минут |  |
|  | - Образование пены является признаком реакции между EXELERATE HS-I и щелочным источником, когда температура достигает и превышает 70°C. - При необходимости увеличьте концентрацию не более чем до 1,0% на этапе предварительной обработки. - Финальное ополаскивание водой питьевого качества, чтобы полностью удалить все остатки продукта и грязь. |  |  |

| - Мониторинг |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Определение концентрации перекиси водорода |  |  |
| - Титрование | В 100 мл рабочего раствора (при 20 °C) добавить 25 мл серной кислоты (25%), титровать до слегка розового цвета при помощи 0,1 n перманганата калия. Добавленный объем перманганата калия (в мл) * 0,0017 = % перекиси водорода (по весу) Если содержание перекиси водорода определяется в ходе щелочной мойки с применением EXELERATE HS-I, титрование имеет смысл только сразу после забора пробы. Возможны отклонения в зависимости от скорости выделения кислорода. |  |
| - Определение концентрации - раствора каустической соды в присутствии EXELERATE HS-I |  |  |
| Титрование | В 50 мл рабочий раствор добавить на кончике шпателя кристаллического тиосульфата натрия (защита индикатора), титровать до бесцветности при помощи 3-5 капель фенолфталеина с 0,5 n HCl. |  |
| Контроль концентрации | - Дозировка EXELERATE HS-I осуществляется пропорционально объему раствора каустической соды в СИП-установке. Для дозировки мы рекомендуем использовать диафрагменные насосы P3-Elados EMP. - Брошюра по системе Р3 доступна по запросу. |  |
| - Безопасность | - EXELERATE HS-I маркирован как «едкое вещество» (символ «С»). Содержит перекись водорода. |  |

- Важные замечания:	1. 	Не использовать в концентрированном виде!

- Не допускать контакта концентрата с любыми органическими веществами (смазки, масла, резина, бумага, солома, дерево, пробка, грязь) и прочими концентрированными моющими и дезинфицирующими средствами, особенно щелочными.

- Не допускать попадания прямых солнечных лучей.

- Хранить при температуре не выше 40 °C

- Рекомендуется хранить в контейнерах производителя или подходящих резервуара для концентрата. Дозировать непосредственно из емкостей хранения.

- Не используйте резиновые шланги для перекачки продукта и всегда обращайте внимание на чистоту емкостей.

- Емкость хранения концентрата должна быть оборудована вентиляционным устройством, предотвращающим попадание грязи.

- Не храните и не используйте в закрытых системах – может возникнуть значительный рост давления

- Информация по относительным рискам и кодам безопасности приводится в Паспорте безопасности (EC Safety Data Sheet). Мы рекомендуем использовать нашу концепцию безопасности «P3 – безопасность прежде всего» для использования в ходе обучения сотрудников безопасному применению моющих и дезинфицирующих средств. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы в данной области.

- Мы уверены, что вся информация, приведенная в настоящем документе, является точной и надежной. Она описывает характеристики  EXELERATE HS-I при усредненных условиях применения и не может являться какой-либо гарантией пригодности продукта для применения в конкретной ситуации и не расширяет обязательных гарантийных обязательств (если таковые имеются). Спецификации и параметры производительности могут варьироваться в зависимости от условий применения. Поскольку множество факторов будут влиять на параметры производительности продукта и его пригодность к применению, данная информация не освобождает пользователя от ответственности относительно пригодности продукта и соблюдения мер безопасности. Кроме того, необходимо избегать возможного нарушения патентных прав.

(Версия от сентября 2008)